喷头清洗机操作说明

一、基本界面

基本技术指标

1.超声波频率：40KHz

2.电源电压：AC220V±10%  50Hz

3.输入功率：P<250W

4.清洗喷头种类：500、126、128…

5.控制方式：半自动/全自动

二、操作面板

三、功能键

- SET      光标移动

- TAP      确定调整

- (以下用U代替此按纽)   超声波控制 （启动并调整维持时间，与其它功能无关）

- UP       升降机上升控制

（5）DOWN   升降机下降控制

四、显示界面说明

MODE：1   OFF  U  00M

①        ②                 ③

I1  1P1V    O2     1W1S

④     ⑤   ⑥            ⑨             ⑦    ⑧

1．可调整类

注：以下序号① ---- ⑨对应上图

①工作模式选择（可从1-4），调整此项会关掉循环系统，但不会关掉超声波。

②循环系统开关（OFF/ON），①⑤⑥⑦⑧准备就绪即可启动。（如图）

③超声波工作时间（00-24），单位分钟，对应调整键为U。

⑤压力调整（1-2），在模式1-3内为可调，在模式4无此项。1为普通压力,2 为加大压力。

⑥管路调整（1-4），在模式1-3内为可调，在模式4无此项。接喷头的管路选择，四路管道从左右选择，例：1代表一条最左边的那条管道，3代表从左开始的三条管道。

⑦主工作时间，范围从1-9，单位为十秒。

⑧副工作时间，范围从1-9，单位为十秒。

注：（1）以下提到的打就是清洗液经管道往洗槽内注入，抽正好相反，即从洗槽内抽出。

（2）主工作类型为先工作的，对应主工作时间，在模式1、3时为主循环打，

在模式2时为主循环的抽，在模式4时为副循环打。

副工作类型为后工作的，对应副工作时间，在模式1、4时为副循环抽。在模式2

时为副循环打，在模式3时为主循环抽

（3）主循环就是接喷头的那四条管路循环；副循就是接通洗槽的单路管道循环，

主要用来注液或抽液。它们不对应主副工作类型。

2．不可调整类，但可根据系统模式自动改变

④主工作类型，显示分别为：I1（主循环打）、O1（主循环抽）、I2（副循环打）

⑨副工作类型，显示分别为：O2（主循环打）、I2（副循环打）、O1（主循环抽）

五、工作模式说明

1．模式工作类型：

（1）当①调为1时为模式1，主循环打，副循环抽，先主循环打后副循环抽轮流工作，主工作时间对应主循环打，副工作时间对应副循环抽。

(2) 当①调为2时为模式2，主循环抽，副循环打，先主循环抽后副循环打轮流工作，主工作时间对应主循环抽，副工作时间对应副循环打

(3) 当①调为3时为模式3，主循环打，主循环抽，先打后抽轮流工作，主工作时间对应打，副工作时间对应抽

(4) 当①调为4时为模式4，副循环打，副循环抽，先打后抽轮流工作，主工作时间对应打，副工作时间对应抽

2．模式功能：

模式1、模式2用来清洗喷头，但只是单向。模式3为双向清洗喷头。模式4为给清洗槽注液或抽液。

六、操作注意事项

  - 步骤：调模式→调压力→调管路→调主时间→

调副时间→启动（在界面位置②处调整）

  - 启动超声波（专用按键U），与其它操作无关，可随时，但洗槽内必须有1∕2以上的清洗液。

  - 升降机控制键UP和DOWN，在升到最高点和降到最低点时，对应按键无效。

  - 调整主、副工作时间必须与所调压力和管路相配合，实际工作中先主工作类型后副工作类型进行循环，在②处于OFF时停止。

  - 开机默认状态为：①1、②OFF、③00、④I1、⑤1P、⑥1V、

⑦1W、⑧1S、⑨O2

（6）打、抽液时间：主循环打大约50/单、40/双 秒（往洗槽注液，直到洗槽的1∕2）

主循环抽大约60单、40/双秒（从洗槽抽液，从洗槽的1∕2到抽完）

副循环打大约80秒（往洗槽注液，直到洗槽的1∕2）

副循环抽大约90秒（从洗槽抽液，从洗槽的1∕2到抽完）

七、操作步骤

1．一般操作：

（1）准备一瓶干净清洗液、一个废液瓶。（注：面板上有两个管道接口，一个接干净清洗液，一个输出脏液体接上废水瓶。先用模式1清洗喷头管道，待脏液体基本干净之后，再把废液瓶拿开，两只管都接干净清洗液循环清洗）

（2）喷头选用合适的清洗架，接好喷头及外接清洗液和废液相关管道，按好电源后就可开机。

（3）调整工作模式、压力、管路数量、主工作时间、副工作时间（注：如果喷头是刚从机器上卸下的脏的喷头，先用模式1，可先调整为：①1、②OFF、③00、④I1、⑤1P、⑥4V、⑦1W、⑧2S、⑨O2）

（4）启动循环，即把②处的OFF调为ON

（6）中间过程调整

（7）适当时可启动超声波

（8）清洗中可观察喷头喷射效果。（提高喷头架，在模式1、3时可观察）

（9）如果喷头洗好，取下喷头，进行喷头保养处理。关掉电源。如果喷头没清洗好，可继续清洗。